МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ государственное БЮДЖЕТНОЕ

образовательное учреждение

высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

_________________________________________________________________

Кафедра защиты информации

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине: «Сети и системы передачи информации»

Вариант 8

| Выполнил: Студент гр. «АБс-322», «АВТФ» Бутаков Никита Максимович «___» ______ 2025г ______________________ (подпись) | Проверил: Ассистент кафедры ЗИ Мазуренко Виктор Александрович «___» ______ 2025г ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Новосибирск 2025

Цель работы: освоить методы расчета и проектирования IP-сетей, включая преобразование систем счисления, определение числа узлов, логическое сравнение адресов и различные способы деления сетей на подсети (базовый и VLSM).

Задачи:

- Изменить режим калькулятора;

- Перевести числа в десятичную, двоичную и шестнадцатеричную с помощью калькулятора;

- Определить количество узлов в сети;

- Выполнить операцию логического «И»;

- Сравнить IP-адрес источника и назначения;

- Принять решение, в какую сеть отправить пакет;

- Разделить сеть на 5 подсетей;

- Разделить сеть на 100 подсетей;

- Разделить сеть на 2 узла;

- Разделить сеть на 300 узлов;

- Разделить сеть на 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 узлов базовым способом;

- Разделить сеть на 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 узлов способом VLSM.

1. Использование калькулятора для расчета сетей

1.1. Изменить режим калькулятора

Запустим калькулятор. Для этого в поиске ввёдем «калькулятор» и откроем его (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Калькулятор

Изменим режим калькулятора нажмем на кнопку навигацию и выберем режим программиста (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Режим программиста

1.2. Расчёт чисел в десятичную, двоичную и шестнадцатеричную с помощью калькулятора

Поставим десятичную СС и введем любое число, на рисунке 3 видим, что калькулятор автоматические переводит число в разные СС.

Рисунок 3 – Десятичная система счисления

Теперь выберем двоичную СС и введем любое число из 0 и 1 (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Двоичная система счисления

И выберем шестнадцатеричную СС и также введем любое число и увидим, что калькулятор переводит в остальные СС это число (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Шестнадцатеричная система счисления

1.3. Определение количества узлов в сети с помощью калькулятора

Определим количество узлов в нашей сети с помощью ipconfig (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Вывод команды ipconfig

Из рисунка 6 видим, что наша маска подсети 255.255.255.0. Это значит, что из 32 бит 23 бит в сетевой части, а 8 бит в узловой.

С помощью калькулятора посчитаем сколько доступно для назначения узлам и перейдем в режим «Инженерный» (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Количество доступных узлов

Из рисунка 7 видно, что доступное количество назначаемых адресов – 254.

2. Деление сети на неопределенное количество сетей

2.1. Разделение на 5 и 194 подсети

Разделение на 5 подсетей:

Исходная сеть: 10.8.0.0/16

- Определяем количество бит для подсетей:

  - Нам нужно как минимум 5 подсетей.

  - Находим ближайшую степень двойки: 2n >= 5. Это 23 = 8.

  - Значит, необходимо занять 3 бита из узловой части для создания подсетей.

- Рассчитываем новую маску подсети:

  - Исходная маска: /16 (255.255.0.0).

  - Новая маска: 16 + 3 = /19 (255.255.224.0).

- Определяем шаг подсетей:

  - "Шаг" – это число, на которое изменяется третий октет при переходе к следующей подсети. Он рассчитывается по заимствованным битам. В нашем случае заимствовано 3 бита в третьем октете.

  - Шаг = 2(8−3) = 25 = 32.

- Формируем подсети (первые 5):

Общий вид сети:

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.0.0 |
|  | 00001010.00001000.00000000.00000000 |
| Маска | 255.255.224.0 |
|  | 11111111.11111111.11100000.00000000 |

Шаг 1: Первая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.0.0 |
|  | 00001010.00001000.00000000.00000000 |
| Маска | 255.255.224.0 |
|  | 11111111.11111111.11100000.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.0.0

- Маска подсети: 255.255.224.0 (/19)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.1 - 10.8.31.254

- Широковещательный адрес: 10.8.31.255

Шаг 2: Вторая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.32.0 |
|  | 00001010.00001000.00100000.00000000 |
| Маска | 255.255.224.0 |
|  | 11111111.11111111.11100000.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.32.0

- Маска подсети: 255.255.224.0 (/19)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.32.1 - 10.8.63.254

- Широковещательный адрес: 10.8.63.255

Шаг 3: Третья подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.64.0 |
|  | 00001010.00001000.01000000.00000000 |
| Маска | 255.255.224.0 |
|  | 11111111.11111111.11100000.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.64.0

- Маска подсети: 255.255.224.0 (/19)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.64.1 - 10.8.95.254

- Широковещательный адрес: 10.8.95.255

Шаг 4: Четвертая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.96.0 |
|  | 00001010.00001000.01100000.00000000 |
| Маска | 255.255.224.0 |
|  | 11111111.11111111.11100000.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.96.0

- Маска подсети: 255.255.224.0 (/19)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.96.1 - 10.8.127.254

- Широковещательный адрес: 10.8.127.255

Шаг 5: Пятая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.128.0 |
|  | 00001010.00001000.10000000.00000000 |
| Маска | 255.255.224.0 |
|  | 11111111.11111111.11100000.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.128.0

- Маска подсети: 255.255.224.0 (/19)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.128.1 - 10.8.159.254

- Широковещательный адрес: 10.8.159.255

Разделение на 194 подсети

- Определяем количество бит для подсетей:

  - Нам нужно как минимум 194 подсети.

  - Находим ближайшую степень двойки: 2n >= 194.

  - Это 28 = 256.

  - Значит, необходимо занять 8 бит из узловой части для создания подсетей.

- Рассчитываем новую маску подсети:

  - Исходная маска: /16 (255.255.0.0).

  - Новая маска: 16 + 8 = /24 (255.255.255.0).

- Определяем шаг подсетей:

  - Шаг = 2(8−8) = 20 = 1. Это означает, что каждая следующая подсеть будет увеличивать третий октет на 1.

- Формируем подсети (первые 5):

Общий вид сети:

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.0.0 |
|  | 00001010.00001000.00000000.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

Шаг 1: Первая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.0.0 |
|  | 00001010.00001000.00000000.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.0.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.1 - 10.8.0.254

- Широковещательный адрес: 10.8.0.255

Шаг 2: Вторая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.1.0 |
|  | 00001010.00001000.00000001.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.1.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.1.1 - 10.8.1.254

- Широковещательный адрес: 10.8.1.255

Шаг 3: Третья подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.2.0 |
|  | 00001010.00001000.00000010.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.2.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.2.1 - 10.8.2.254

- Широковещательный адрес: 10.8.2.255

Шаг 4: Четвертая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.3.0 |
|  | 00001010.00001000.00000011.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.3.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.3.1 - 10.8.3.254

- Широковещательный адрес: 10.8.3.255

Шаг 5: Пятая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.4.0 |
|  | 00001010.00001000.00000100.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.4.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.4.1 - 10.8.4.254

- Широковещательный адрес: 10.8.4.255

2.1. Разделение на 30 и 250 подсетей

Разделение на 30 подсетей

Исходная сеть: 10.8.0.0/16

- Определяем количество бит для подсетей:

  - Нам нужно как минимум 30 подсетей.

  - Находим ближайшую степень двойки: 2n >= 30.

  - Это 25 = 32.

  - Значит, необходимо занять 5 бит из узловой части для создания подсетей.

- Рассчитываем новую маску подсети:

  - Исходная маска: /16 (255.255.0.0).

  - Новая маска: 16 + 5 = /21 (255.255.248.0).

- Определяем шаг подсетей:

  - Шаг = 2(8−5) = 23 = 8.

- Формируем подсети (первые 5):

Общий вид сети

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.0.0 |
|  | 00001010.00001000.00000000.00000000 |
| Маска | 255.255.248.0 |
|  | 11111111.11111111.11111000.00000000 |

Шаг 1: Первая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.0.0 |
|  | 00001010.00001000.00000000.00000000 |
| Маска | 255.255.248.0 |
|  | 11111111.11111111.11111000.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.0.0

- Маска подсети: 255.255.248.0 (/21)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.1 - 10.8.7.254

- Широковещательный адрес: 10.8.7.255

Шаг 2: Вторая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.8.0 |
|  | 00001010.00001000.00001000.00000000 |
| Маска | 255.255.248.0 |
|  | 11111111.11111111.11111000.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.8.0

- Маска подсети: 255.255.248.0 (/21)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.8.1 - 10.8.15.254

- Широковещательный адрес: 10.8.15.255

Шаг 3: Третья подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.16.0 |
|  | 00001010.00001000.00010000.00000000 |
| Маска | 255.255.248.0 |
|  | 11111111.11111111.11111000.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.16.0

- Маска подсети: 255.255.248.0 (/21)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.16.1 - 10.8.23.254

- Широковещательный адрес: 10.8.23.255

Шаг 4: Четвертая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.24.0 |
|  | 00001010.00001000.00011000.00000000 |
| Маска | 255.255.248.0 |
|  | 11111111.11111111.11111000.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.24.0

- Маска подсети: 255.255.248.0 (/21)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.24.1 - 10.8.31.254

- Широковещательный адрес: 10.8.31.255

Шаг 5: Пятая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.32.0 |
|  | 00001010.00001000.00100000.00000000 |
| Маска | 255.255.248.0 |
|  | 11111111.11111111.11111000.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.32.0

- Маска подсети: 255.255.248.0 (/21)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.32.1 - 10.8.39.254

- Широковещательный адрес: 10.8.39.255

Разделение на 250 подсетей

- Определяем количество бит для подсетей:

  - Нам нужно как минимум 250 подсетей.

  - Находим ближайшую степень двойки: 2n >= 250.

  - Это 28 = 256.

  - Значит, необходимо занять 8 бит из узловой части для создания подсетей.

- Рассчитываем новую маску подсети:

  - Исходная маска: /16 (255.255.0.0).

  - Новая маска: 16 + 8 = /24 (255.255.255.0).

- Определяем шаг подсетей:

  - Шаг = 2(8−8) = 20 = 1.

- Формируем подсети (первые 5):

Общий вид сети:

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.0.0 |
|  | 00001010.00001000.00000000.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

Шаг 1: Первая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.0.0 |
|  | 00001010.00001000.00000000.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.0.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.1 - 10.8.0.254

- Широковещательный адрес: 10.8.0.255

Шаг 2: Вторая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.1.0 |
|  | 00001010.00001000.00000001.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.1.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.1.1 - 10.8.1.254

- Широковещательный адрес: 10.8.1.255

Шаг 3: Третья подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.2.0 |
|  | 00001010.00001000.00000010.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.2.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.2.1 - 10.8.2.254

- Широковещательный адрес: 10.8.2.255

Шаг 4: Четвертая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.3.0 |
|  | 00001010.00001000.00000011.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.3.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.3.1 - 10.8.3.254

- Широковещательный адрес: 10.8.3.255

Шаг 5: Пятая подсеть

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.4.0 |
|  | 00001010.00001000.00000100.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

- Адрес сети: 10.8.4.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.4.1 - 10.8.4.254

- Широковещательный адрес: 10.8.4.255

3. Деление сети на определенное количество узлов

3.1. Разделить на 9 и 130 узлов

Разделение на 9 узлов

Исходная сеть: 10.8.0.0/16

- Определяем количество бит для узлов:

  - Формула: 2n −2 >= количество узлов.

  - 2n − 2 >= 9.

  - 24 = 16 – 2 = 14 узлов. Этого достаточно для 9 узлов.

  - Значит, для узловой части необходимо 4 бита.

- Рассчитываем новую маску подсети:

  - Исходная маска: /16. Всего бит: 32.

  - Биты под сеть: 32−4=28.

  - Новая маска: /28 (255.255.255.240).

- Определяем шаг подсетей:

  - Шаг определяется по последнему октету.

  - В четвертом октете под узлы осталось 4 бита.

  - Шаг = 24 = 16.

- Формируем подсети (первые 5):

Общий вид сети

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.0.0 |
|  | 00001010.00001000.00000000.00000000 |
| Маска | 255.255.255.240 |
|  | 11111111.11111111.11111111.11110000 |

Шаг 1: Первая подсеть

- Адрес сети: 10.8.0.0

- Маска подсети: 255.255.255.240 (/28)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.1 - 10.8.0.14

- Широковещательный адрес: 10.8.0.15

Шаг 2: Вторая подсеть

- Адрес сети: 10.8.0.16

- Маска подсети: 255.255.255.240 (/28)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.17 - 10.8.0.30

- Широковещательный адрес: 10.8.0.31

Шаг 3: Третья подсеть

- Адрес сети: 10.8.0.32

- Маска подсети: 255.255.255.240 (/28)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.33 - 10.8.0.46

- Широковещательный адрес: 10.8.0.47

Шаг 4: Четвертая подсеть

- Адрес сети: 10.8.0.48

- Маска подсети: 255.255.255.240 (/28)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.49 - 10.8.0.62

- Широковещательный адрес: 10.8.0.63

Шаг 5: Пятая подсеть

- Адрес сети: 10.8.0.64

- Маска подсети: 255.255.255.240 (/28)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.65 - 10.8.0.78

- Широковещательный адрес: 10.8.0.79

Разделение на подсети по 130 узлов

- Определяем количество бит для узлов:

  - 2n −2 >= 130.

  - 28 = 256 − 2 = 254 узлов.

  - Значит, для узловой части необходимо 8 бит.

- Рассчитываем новую маску подсети:

  - Исходная маска: /16. Всего бит: 32.

  - Биты под сеть: 32 − 8 = 24.

  - Новая маска: /24 (255.255.255.0).

- Определяем шаг подсетей:

  - Шаг происходит по третьему октету.

  - Шаг = 2(8−8) = 20 = 1.

- Формируем подсети (первые 5):

Общий вид сети

| Адрес Сети | Сетевая часть |
| --- | --- |
| IP-адрес | 10.8.0.0 |
|  | 00001010.00001000.00000000.00000000 |
| Маска | 255.255.255.0 |
|  | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

Шаг 1: Первая подсеть

- Адрес сети: 10.8.0.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.1 - 10.8.0.254

- Широковещательный адрес: 10.8.0.255

Шаг 2: Вторая подсеть

- Адрес сети: 10.8.1.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.1.1 - 10.8.1.254

- Широковещательный адрес: 10.8.1.255

Шаг 3: Третья подсеть

- Адрес сети: 10.8.2.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.2.1 - 10.8.2.254

- Широковещательный адрес: 10.8.2.255

Шаг 4: Четвертая подсеть

- Адрес сети: 10.8.3.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.3.1 - 10.8.3.254

- Широковещательный адрес: 10.8.3.255

Шаг 5: Пятая подсеть

- Адрес сети: 10.8.4.0

- Маска подсети: 255.255.255.0 (/24)

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.4.1 - 10.8.4.254

- Широковещательный адрес: 10.8.4.255

3.2. Разделить на 12 и 200 узлов

Разделение на подсети по 12 узлов

Исходная сеть: 10.8.0.0/16

- Определяем количество бит для узлов:

  - 2n – 2 >= 12.

  - 24 = 16 − 2 = 14 узлов.

  - Для узловой части необходимо 4 бита.

- Рассчитываем новую маску подсети:

  - Новая маска: /28 (255.255.255.240).

- Определяем шаг подсетей:

  - Шаг = 24 = 16.

- Формируем подсети (первые 5):

- Подсеть 1: 10.8.0.0/28 (узлы: 10.8.0.1-10.8.0.14, broadcast: 10.8.0.15)

- Подсеть 2: 10.8.0.16/28 (узлы: 10.8.0.17-10.8.0.30, broadcast: 10.8.0.31)

- Подсеть 3: 10.8.0.32/28 (узлы: 10.8.0.33-10.8.0.46, broadcast: 10.8.0.47)

- Подсеть 4: 10.8.0.48/28 (узлы: 10.8.0.49-10.8.0.62, broadcast: 10.8.0.63)

- Подсеть 5: 10.8.0.64/28 (узлы: 10.8.0.65-10.8.0.78, broadcast: 10.8.0.79)

Разделение на подсети по 200 узлов

- Определяем количество бит для узлов:

  - 2n – 2 >= 200.

  - 28 = 256 - 2 = 254 узлов.

  - Для узловой части необходимо 8 бит.

- Рассчитываем новую маску подсети:

  - Новая маска: /24 (255.255.255.0).

- Определяем шаг подсетей:

  - Шаг = 1 (для третьего октета).

- Формируем подсети (первые 5):

- Подсеть 1: 10.8.0.0/24 (узлы: 10.8.0.1-10.8.0.254, broadcast: 10.8.0.255)

- Подсеть 2: 10.8.1.0/24 (узлы: 10.8.1.1-10.8.1.254, broadcast: 10.8.1.255)

- Подсеть 3: 10.8.2.0/24 (узлы: 10.8.2.1-10.8.2.254, broadcast: 10.8.2.255)

- Подсеть 4: 10.8.3.0/24 (узлы: 10.8.3.1-10.8.3.254, broadcast: 10.8.3.255)

- Подсеть 5: 10.8.4.0/24 (узлы: 10.8.4.1-10.8.4.254, broadcast: 10.8.4.255)

4. Деление сети базовым и VLSM способами

4.1. Базовое разделение на 9 узлов

Исходная сеть: 10.8.0.0/16

- Определяем количество бит для узлов:

  - 2n − 2 >= 9

  - 24 = 16 – 2 = 14 узлов

  - Биты для узлов: 4

  - Новая маска: /28 (255.255.255.240)

- Формируем подсети:

Шаг 1

- Адрес сети: 10.8.0.0/28

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.1 - 10.8.0.14

- Широковещательный адрес: 10.8.0.15

Шаг 2

- Адрес сети: 10.8.0.16/28

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.17 - 10.8.0.30

- Широковещательный адрес: 10.8.0.31

Шаг 3

- Адрес сети: 10.8.0.32/28

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.33 - 10.8.0.46

- Широковещательный адрес: 10.8.0.47

Шаг 4

- Адрес сети: 10.8.0.48/28

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.49 - 10.8.0.62

- Широковещательный адрес: 10.8.0.63

Шаг 5

- Адрес сети: 10.8.0.64/28

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.65 - 10.8.0.78

- Широковещательный адрес: 10.8.0.79

Базовое разделение на 60 узлов

- Определяем количество бит для узлов:

  - 2n – 2 >= 60

  - 26 = 64 − 2 = 62 узлов

  - Биты для узлов: 6

  - Новая маска: /26 (255.255.255.192)

- Формируем подсети:

Шаг 1

- Адрес сети: 10.8.0.0/26

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.1 - 10.8.0.62

- Широковещательный адрес: 10.8.0.63

Шаг 2

- Адрес сети: 10.8.0.64/26

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.65 - 10.8.0.126

- Широковещательный адрес: 10.8.0.127

Шаг 3

- Адрес сети: 10.8.0.128/26

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.129 - 10.8.0.190

- Широковещательный адрес: 10.8.0.191

Шаг 4

- Адрес сети: 10.8.0.192/26

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.193 - 10.8.0.254

- Широковещательный адрес: 10.8.0.255

Шаг 5

- Адрес сети: 10.8.1.0/26

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.1.1 - 10.8.1.62

- Широковещательный адрес: 10.8.1.63

4.2. Метод VLSM - последовательное выделение подсетей

Исходная сеть: 10.8.0.0/16

Шаг 1: Выделение подсети на 2000 узлов

- Расчет для 2000 узлов:

  - 2n − 2 >= 2000

  - 211 = 2048 – 2 = 2046 узлов

  - Биты для узлов: 11

  - Новая маска: /21 (255.255.248.0)

- Первая подсеть:

- Адрес сети: 10.8.0.0/21

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.0.1 - 10.8.7.254

- Широковещательный адрес: 10.8.7.255

Следующая доступная сеть: 10.8.8.0/21

Шаг 2: Выделение подсети на 500 узлов

- Расчет для 500 узлов:

  - 2n – 2 >= 500

  - 29 = 512 – 2 = 510 узлов

  - Биты для узлов: 9

  - Новая маска: /23 (255.255.254.0)

- Вторая подсеть:

- Адрес сети: 10.8.8.0/23

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.8.1 - 10.8.9.254

- Широковещательный адрес: 10.8.9.255

Следующая доступная сеть: 10.8.10.0/23

Шаг 3: Выделение подсети на 50 узлов

- Расчет для 50 узлов:

  - 2n−2 >= 50

  - 26=64−2=62 узла

  - Биты для узлов: 6

  - Новая маска: /26 (255.255.255.192)

- Третья подсеть:

- Адрес сети: 10.8.10.0/26

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.10.1 - 10.8.10.62

- Широковещательный адрес: 10.8.10.63

Следующая доступная сеть: 10.8.10.64/26

Шаг 4: Выделение еще одной подсети на 50 узлов

- Адрес сети: 10.8.10.64/26

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.10.65 - 10.8.10.126

- Широковещательный адрес: 10.8.10.127

Следующая доступная сеть: 10.8.10.128/26

Шаг 5: Выделение третьей подсети на 50 узлов

- Адрес сети: 10.8.10.128/26

- Диапазон адресов для узлов: 10.8.10.129 - 10.8.10.190

- Широковещательный адрес: 10.8.10.191

Следующая доступная сеть: 10.8.10.192/26

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены и практически применены ключевые принципы проектирования IP-сетей. Были отработаны методы работы с калькулятором для преобразования чисел между различными системами счисления.

Освоены методики подсетевого деления, включая базовое разделение на заданное количество подсетей и разделение на подсети с определенным количеством узлов. Практическая ценность работы заключается в том, что базовый метод продемонстрировал простоту реализации, но ограниченную эффективность использования адресного пространства. В то же время метод VLSM показал свою гибкость и экономичность, позволяя оптимально распределять IP-адреса между подсетями разного размера.