1. Задать имя на всех маршрутизаторах

hostname-07-R1

2. На R: ip address

На VPC: ip <ip-адрес> <шлюз по умолчанию>

На NTP (debian):

в файле nano /etc/network/interfaces

ifdown ens3, ifup ens3, ip a

Также обязательно ip firewall disable

3. Задать имя пользователя с паролем и уровнем привилегий

username student07

password studentpass07

privilege 14

4. vlan

interface gigabitethernet 1/0/3

Mode switchport – перевести порт в режим коммутатора

Exit

Vlan 100 (commit confirm) – создать vlan 100

exit

Interface gigabitethernet 1/0/3

Switchport mode access – перевод в режим access

Switchport access vlan 100 – добавление в vlan 100

5. bridge 100 – создание моста 100

Vlan 100 – добавление в него vlan 100

Ip firewall disable

Ip address 192.168.220.1/24 – добавить адрес на мост

Enable

Exit

7. clock timezone gmt +7 – настройка часового пояса

8. Синхронизация с NTP сервером

Установить время и дату на Debian сервере

sudo timedatectl set-time 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'

Сначала на Debian в файле nano /etc/network/interfaces

ifdown ens3, ifup ens3, ip a, потом пропинговать

Systemctl status (restart) chronyd

Date – проверить дату

На маршрутизаторе

ntp enable – включение ntp сервера

Ntp server 10.10.100.100

minpoll 5 (commit confirm) – минимальное время опроса (степень двойки)

show ntp peers - просмотр

9. Настроить Source NAT на исходящий интерфейс 1/0/1 и указать весь диапозон узлов

10. Настройка ospf на маршрутизаторе с router-id и область

Сделать порт пассивным

12. Включение dhcp сервера и его настройка

14. На R6 source NAT

Настройка DNAT

15.  Включение службы DHCP relay

R7(config)# ip route 0.0.0.0/0 10.10.200.1 – статический маршрут по умолчанию

16.

Ip dhcp