1. Задать имя на всех маршрутизаторах

hostname-07-R1

2. На R: ip address

На VPC: ip <ip-адрес> <шлюз по умолчанию>

На NTP (debian):

в файле nano /etc/network/interfaces

ifdown ens3, ifup ens3, ip a

Также обязательно ip firewall disable

3. Задать имя пользователя с паролем и уровнем привилегий

username student07

password studentpass07

privilege 14

4. Настройка ospf

Сделать порт пассивным

9. Настроить Source NAT на исходящий интерфейс 1/0/1 и указать весь диапозон узлов

11. Настройка DHCP сервера

13. Настроить часовой пояс на всех маршрутизаторах

clock timezone gmt +7

Синхронизация с NTP сервером

Установить время и дату на Debian сервере

sudo timedatectl set-time 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'

Сначала на Debian в файле nano /etc/network/interfaces

ifdown ens3, ifup ens3, ip a, потом пропинговать

Systemctl status (restart) chronyd

Date – проверить дату

На маршрутизаторе

ntp enable – включение ntp сервера

Ntp server 10.10.100.100

minpoll 3 (commit confirm) – минимальное время опроса (степень двойки)

show ntp peers - просмотр

14. Автоматическое резервное копирование файлов конфигурации на TFTP сервер